Test BME01

//

// BillBoard Arduino ESP8266 Code

// (C) ESP Porto Team #3 2018

//

// Code for Unit Test BME.01 : Acquire Temperature

// Code for Unit Test BME.02 : Rightness of Temperature

//

// Libraries for I2C and OLED Display

#include <Wire.h>

#include "SSD1306Wire.h"

// Libraries for Temperature Sensor

#include <Adafruit_Sensor.h>

#include <Adafruit_BMP280.h>

// Global Variables

float myTemperature;                  // Temperature

SSD1306Wire display(0x3c, 4, 5);    // OLED Object (Address, SDA Pin, SDL Pin)

Adafruit_BMP280 bme;                // BMP Object

//

// Function : Connection BMP

//

void ConnectBMP280() {

Serial.println(F("BMP280 test"));

if (!bme.begin()) {

Serial.println("Could not find a valid BMP280 sensor, check wiring!");

while (1);

}

Serial.println(F("BMP280 OK"));

}

//

// Arduino SETUP function

//

void setup() {

// Init Serial

Serial.begin(115200);

Serial.println("Start");

// Init Display

display.init();

display.flipScreenVertically();

display.setFont(ArialMT_Plain_10);

// Connect to BMP

ConnectBMP280();

}

//

// Arduino LOOP function

//

void loop() {

// Clear Display

display.clear();

// Get & Display Temperature

myTemperature = bme.readTemperature();

Serial.println("Temp = "+String(myTemperature));

display.drawString(0,30, String(myTemperature) + " C");

// Flush Display

display.display();

// Wait

delay(1000);

}

Test DISP01

//

// BillBoard Arduino ESP8266 Code

// (C) ESP Porto Team #3 2018

//

// Code for Unit Test DISP.01 : Draw a String

//

// Libraries for I2C and OLED Display

#include <Wire.h>

#include "SSD1306Wire.h"

// Global Variables

SSD1306Wire display(0x3c, 4, 5);    // OLED Object (Address, SDA Pin, SDL Pin)

//

// Arduino SETUP function

//

void setup() {

// Init Serial

Serial.begin(115200);

Serial.println("Start");

// Init Display

display.init();

display.flipScreenVertically();

display.setFont(ArialMT_Plain_10);

// Clear Display

display.clear();

// Flush Display

display.drawString(0,0, "Hello World !" );

// Flush Display

display.display();

}

//

// Arduino LOOP function

//

void loop() {

// Wait

delay(1000);

}